上位机软件读开发。由于新增了一个端点4，当前usb有3个端点（EP2 OUT，EP4 IN，EP6 IN），所以在读的时候，需要使用地址对IN端点进行索引，指令端点为EP4，地址为0x84，数据端点为EP6，地址为0x86.

//-----读 指 令 ------------------------------------

uint8_t *inContext;

long  len = 8;

OVERLAPPED inOvLap;

inOvLap.hEvent = CreateEventA(NULL,false,false,"CYUSB_IN");

uint8_t * inData = new uint8_t[len];

usbDevice->EndPointOf(0x84)->TimeOut = 2000;

inContext = usbDevice->EndPointOf(0x84)->BeginDataXfer(inData, len,&inOvLap);

usbDevice->EndPointOf(0x84)->WaitForXfer(&inOvLap,2000);

bool success = usbDevice->EndPointOf(0x84)->FinishDataXfer(inData, len,&inOvLap,inContext);

//-----读数据------------------------------------

OVERLAPPED inOvLap;

inOvLap.hEvent = CreateEventA(NULL,false,false,"CYUSB_IN");

usbDevice->EndPointOf(0x86)->TimeOut = 2000;

inContext = usbDevice->EndPointOf(0x86)->BeginDataXfer(inData,inlen,&inOvLap);

usbDevice->EndPointOf(0x86)->WaitForXfer(&inOvLap,2000);

success = usbDevice->EndPointOf(0x86)->FinishDataXfer(inData,inlen,&inOvLap,inContext);